福建贵祥纸业有限公司环境基础信息公开

一、基础信息

单位名称：福建贵祥纸业有限公司          法定代表人：伊荣爱

统一社会信用代码：91350724749079937U

生产地址：松溪县郑墩镇旺达工业区

主要内容：造纸

产品：卫生纸

建设规模：总设计产能为年产生活用纸6000t/a

二、排污信息

执行排放标准：

锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表1中燃煤锅炉排放标准及表4标准要求；聚能氢油燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表2中干燥炉、窑标准以及表4的燃煤(油)炉窑标准限值，燃烧过程产生的NOx及少量雾化未燃烧的甲醇执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准限值，无组织废气颗粒物、氨、硫化氢以及臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建设项目排放限值以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值。

废水执行福建省地方标准《制浆造纸工业水污染物排放标准》（DB35/1310-2013）表1和表2中造纸企业标准。

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。

核定的污染物排放量排污许可证：

证书编号：91350724749079937U001P；

（一）废水

主要污染物及特征污染物：BOD、COD、氨氮、悬浮物、总磷、总氮等

排放口数量和分布情况：1个生活废水排放口

排放浓度：BOD5≤20mg/L、COD≤80mg/L、氨氮≤8mg/L、SS≤30mg/L、总磷≤0.8mg/L、总氮≤12mg/L

超标情况：无

（二）废气

主要污染物及特征污染物：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等

排放方式：排入大气环境

排放口数量和分布情况：2个废气排放口

排放浓度：

①聚能氢油燃烧废气：颗粒物≤200mg/m3；SO2≤850mg/m3；NOx≤240mg/m3；甲醇≤190mg/m3

②锅炉：颗粒物≤80mg/m3；SO2≤400mg/m3；NOx≤400mg/m3

超标情况：无

（三）固体废物、危险废物情况

一般固体废物：

生活垃圾委托环卫部门处理；炉渣、碎浆废渣、污水处理站污泥统一收集后综合利用。

三、防治污染设施的建设和运行情况

1、设施名称：废水处理设施

主要工艺：采用“初沉调节+气浮+二级生化+二沉”的深度处理工艺

验收时间：2010年9月

2、设施名称：废气处理设施

主要工艺：

锅炉废气经过文丘里水膜除尘后通过35m高排气筒达标排放；

聚能氢油燃烧废气经过活性炭吸附后通过19m高排气筒达标排放。

验收时间：2020年10月