福建道御生物药业有限公司环境基础信息公开

- 一、基础信息

单位名称：福建道御生物药业有限公司               法定代表人：叶宸豪

统一社会信用代码：91350781MA32U33A7D

生产地址：福建省邵武市金塘工业园

主要内容：医药制造业

产品：二氯乙腈

建设规模：年产1500吨二氯乙腈

- 二、排污信息

执行排放标准：

生产废水排放污染物主要为COD、SS等，经厂区污水处理站处理达标后经市政污水管网排至吴家塘污水处理厂进一步处理；生活污水排放主要污染因子为pH、SS、COD、BODs、氨氮，经化粪池处理后，经市政污水管网排至吴家塘污水处理厂进一步处理，经市政污水管网排至吴家塘污水处理厂进一步处理。

企业生产过程中产生的有组织废气主要污染因子包括甲醇、磷酸雾、颗粒物、硫化氢、氨（氨气）、挥发性有机物、臭气浓度等，其中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中医药制造的标准要求和表2、表3中无组织排放标准要求；磷酸雾、颗粒物标准执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 中排放标准要求；甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中2级标准；臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目的二级排放标准要求。

企业生产过程中产生的无组织废气主要污染因子包括氨、硫化氢、臭气浓度、甲醇、非甲烷总烃等，无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中新建项目的二级排放标准限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3中无组织排放标准中医药制造的标准，甲醇执行要求《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中2级标准。

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

排污许可证证书编号：91350781MA32U33A7D001P

- （一）废水

主要污染物及特征污染物：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、盐分等

排放方式：废水总排口

排放口数量和分布情况：1个废水排放口，1个雨水排放口

排污许可证总量控制要求：COD≤16.746t/a，氨氮≤1.507t/a

超标情况：无

- （二）废气

主要污染物及特征污染物：甲醇、挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）、颗粒物、磷酸雾等

排放方式：排入大气环境

排放口数量和分布情况：2个生产废气排放口

排污许可证总量控制要求：VOCs≤14.74t/a

超标情况：无

- （三）固体废物、危险废物情况

一般固体废物：生活垃圾：委托环卫部门定期清运；

副产品磷酸：综合利用

危险固体废物：精馏釜残渣、废弃中间产品及中间体、污水处理站污泥、废活性炭，暂存危废间，定期委托有资质的单位处理处置。

- 三、防治污染设施的建设和运行情况

1、设施名称：厂区污水处理

主要工艺：微电解+多段兼氧（水解酸化）+多段好氧处理工艺，设计最大处理为1000t/d)

设备运行情况：已验收，运行正常

2、设施名称：废气处理设施

主要工艺：经“二级碱洗＋光氧催化＋一级碱洗”处理后经28m排气筒达标排放

设备运行情况：已验收，运行正常

- 四、应急预案编制情况

为积极应对公司突发情况，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力，根据国家和地方各级环保部门相关文件精神，结合本公司环保工作实际情况，公司于2023年4月23日编制完成了《福建道御生物药业有限公司突发环境事件应急预案》（备案号：350781-2023-016-M）。

福建道御生物药业有限公司

二〇二四年三月二十五日