福建省南平万国电源有限公司环境基础信息公开

# 一、基础信息

单位名称：福建省南平万国电源有限公司         法定代表人：龚志招

统一社会信用代码：913507847297081770

生产地址：南平市建阳区宝塔山下工业园区

主要内容：电池制造

建设规模：年产45.48万KVA•h极板，其中14.4万KVA•h极板用于项目方自行组装蓄电池，并组装成品铅酸蓄电池14.4万KVA•h

# 二、排污信息

执行排放标准：

企业废水排放执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表2中的铅蓄电池标准限值。

企业有组织废气硫酸雾、铅及其化合物排放执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表5中的铅蓄电池标准限值。

企业厂界无组织废气硫酸雾、铅及其化合物排放执行《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表6中的铅蓄电池标准限值。

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

企业排污许可证编号：913507847297081770001X

（一）废水

主要污染物及特征污染物：pH、氨氮、COD、悬浮物、总氮、总磷、总铅等污染因子

排放方式：处理达标后排入建溪

排放口数量和分布情况：1个污水总排放口、1个雨水排放口

排放量：COD≤1.3t/a、氨氮≤0.27t/a、总铅≤0.07t/a

超标情况：无

# （二）废气

主要污染物及特征污染物：颗粒物、硫酸雾、铅及其化合物

排放方式：排入大气环境

排放口数量和分布情况：11个排气筒

排放量：铅及其化合物0.054t/a

超标情况：无

（三）固体废物、危险废物情况

一般固体废物：生活垃圾：委托环卫部门定期清运；

危险废物主要为废蓄电池、含铅废渣、废矿物油、废劳保用品等，委托有资质的单位处理处置。

# 三、防治污染设施的建设和运行情况

1、废气治理设施

| 序号 | 产污工序 | 所属车间 | 污染物 | 治理措施 | 排气筒（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 高度 |
| 1 | 分片磨片工段 | 正极分片 | 铅尘 | 脉冲高效滤芯除尘器加水雾喷淋除尘器 | 1 | 15 |
| 2 | 熔铅工段 | 制粉（熔铅） | 铅尘 | 滤芯除尘器加水雾喷淋除尘 | 1 | 15 |
| 3 | 分片磨片工段 | 负极分片 | 铅尘 | 脉冲高效滤芯除尘器加水雾喷淋除尘器 | 1 | 15 |
| 4 | 铸片工段 | 铸片 | 铅烟 | 高效滤芯加水雾喷淋除尘 | 1 | 15 |
| 5 | 制粉工段 | 制粉 | 铅尘 | 采用高效布袋过滤收集，尾气采用绝对过滤器加脉冲高效滤器设备 | 1 | 15 |
| 6 | 和膏涂片工段 | 涂片和膏 | 铅尘 | 冲击式水雾除尘器加水喷淋塔两级除尘设备 | 1 | 15 |
| 7 | 装配工段 | 组装2部（包片烧焊） | 铅烟尘 | 水浴除尘 | 1 | 15 |
| 8 | 装配工段 | 组装1部（包片烧焊） | 铅烟尘 | 水浴除尘 | 1 | 15 |
| 9 | 化成工段 | 化成 | 酸雾 | 两级高效喷淋洗涤中和塔 | 1 | 15 |
| 10 |  | 化成 | 酸雾 | 两级高效喷淋洗涤中和塔 | 1 | 15 |
| 11 | 充电活化 工段 | 组装2部（充电） | 酸雾 | 两级高效喷淋洗涤中和塔 | 1 | 15 |
|  |  | 组装1部（充电） | 酸雾 |  |  |  |

设备运行情况：已验收，且运行正常

2、设施名称：废水处理设施

主要工艺：一级pH调节+二级pH调节+加药反应罐+斜板沉淀池

设备运行情况：已验收，运行正常